Instituto Tecnológico de Costa Rica – TEC, Campus Central Cartago

Curso Algoritmos y Estructuras de Datos 1

Profesor a cargo: Luis Alonso Barboza Artavia

Desarrolladores del Proyecto:

Kevin Hernández Romero (2026081809)

Josué Zamora Arce (2026020031)

Joshua Andrade Pérez (2026102162)

Ignacio José Apuy Anchía (2026098073)

Manual de Usuario

Segundo Ciclo – 2026

Índice General

1.	Introducción	3

2.	Requisitos	3

3.	Preparación	4

3.1. Conexiones del Arduino	4

3.2. Cargar el programa al Arduino	4

3.3. Configurar el puerto COM	4

4.	Iniciar el juego	5

5.	Cómo se juega	5

5.1 Sala de espera (registro)	5

5.2 Turno de un jugador	5

5.3 Pagos con tarjeta	6

5.4 Historial de transacciones	6

5.5 Fin de la partida	6

6.	Mensajes de la pantalla LCD	7

7.	Solución de problemas	7

8.	Registro de partidas	7

- Introducción

MonopoTEC es un juego de mesa para 4 jugadores que se controla desde una interfaz web y usa un lector RFID (Arduino) para identificar a cada jugador y autorizar sus acciones y pagos. Cada jugador tiene una tarjeta o llavero RFID. Las usan para registrarse, desbloquear su turno y aprobar cada pago.

- Requisitos

Para ejecutar el programa se necesita el siguiente equipo:

- Windows 11 u 10, ya que el servidor emplea puertos seriales y está compilado para Windows.

- SDK de .NET 10. Se descarga desde dotnet.microsoft.com/download. Para comprobarlo, abra una terminal y escriba dotnet --version; debe empezar con 10.

- Arduino IDE, con las librerías MFRC522 y LiquidCrystal_I2C.

- Un navegador moderno.

Además, se necesita el siguiente hardware:

- Arduino Mega 2560.

- Lector RFID RC522.

- Pantalla LCD 16x2 con módulo I2C.

- Buzzer pasivo.

- 4 tarjetas o llaveros RFID.

- Cable USB para conectar el Arduino a la computadora.

- Preparación

3.1. Conexiones del Arduino

| Arduino | Componente |
| --- | --- |
| Pin 5 | RST (RC522) |
| Pin 53 | SDA/SS (RC522) |
| Pin 52 | SCK (RC522) |
| Pin 51 | MOSI (RC522) |
| Pin 50 | MISO (RC522) |
| 3.3V / GND | 3.3V / GND (RC522) |
| Pin 20 | SDA (LCD I2C) |
| Pin 21 | SCL (LCD I2C) |
| 5V / GND | VCC / GND (LCD I2C) |
| Pin 12 | Signal (Buzzer) |
| GND | GND (Buzzer) |

Nota: El RC522 funciona a 3.3V. Conectarlo a 5V puede dañarlo.

3.2. Cargar el programa al Arduino

- Abrir Hardware/firmware/RFID_PROD/RFID_PROD.ino en el Arduino IDE.

- Seleccionar la placa Arduino Mega 2560 y su puerto.

- Presionar Subir. Al terminar, la pantalla LCD queda apagada.

- Cerrar el Monitor Serie del Arduino IDE, ya que ocupa el puerto y el juego no podría conectarse.

3.3. Configurar el puerto COM

- En Windows, abrir el Administrador de dispositivos, luego Puertos (COM y LPT) y anotar el puerto del Arduino.

- Abrir el archivo Compartido/Config.cs y verificar estos valores:

| Ajuste | Valor requerido |
| --- | --- |
| ArduinoVirtual | false |
| NormalPort | El puerto anotado. |
| Skip | false |

- Guardar el archivo. Los cambios se aplican automáticamente al ejecutar el juego.

- Iniciar el juego

Se ejecutan dos programas, siempre en este orden:

- Servidor: doble clic en Run_Server.bat. Esperar el mensaje [Server] Servidor esperando Cliente....

- Cliente: doble clic en Run_Client.bat. Se abre la página del juego en el navegador (http://localhost:8080).

Nota: Usar una sola pestaña del juego. Si se abre una pestaña adicional con error, cerrarla. Una segunda conexión válida hace que el servidor se cierre.

- Cómo se juega

5.1 Sala de espera (registro)

- Presionar el espacio del jugador e ingresar su nombre con un máximo de doce caracteres.

- La pantalla LCD mostrará PASAR JUGADOR, posteriormente acercar la tarjeta o llavero del jugador al lector.

- Repetir con los 4 jugadores. Cada uno debe usar una tarjeta o llavero distinto.

- Con los 4 registrados, presionar Iniciar partida. Cada jugador comenzará con 1000 colones.

5.2 Turno de un jugador

- Verificar acceso: presionar Verificar acceso, seguidamente la LCD muestra VERIF JUGADOR.  Solo funciona con la tarjeta del jugador en turno.

- Lanzar dados para avanzar por el tablero, o Vender propiedad si necesita dinero.

- Según la casilla en la que caiga:

  - Propiedad libre: elegir Comprar o Pasar.

  - Propiedad de otro jugador: se paga alquiler.

  - Casilla de evento: se aplica una carta (puede dar o quitar dinero, enviar a la cárcel o hacer perder turnos).

- Presionar Continuar para terminar el turno. Además, al pasar por la Salida se recibe un premio de 450 colones.

5.3 Pagos con tarjeta

Cuando el jugador debe pagar, la LCD muestra el monto. El jugador debe acercar su propia tarjeta para confirmar el pago.

5.4 Historial de transacciones

En cualquier momento, el botón Ver transacciones permite consultar la última, la primera, todas, o filtrarlas por jugador o por tipo (Compra, Pago, Evento).

5.5 Fin de la partida

El juego termina cuando solo queda un jugador (los demás quedan eliminados por bancarrota) o al llegar al turno 1000, en cuyo caso gana quien tenga más saldo en colones y propiedades. Se muestra la clasificación final. Presionar Terminar juego para cerrar.

- Mensajes de la pantalla LCD

| Mensaje | Significado |
| --- | --- |
| Pantalla apagada | En espera, no se requiere tarjeta |
| PASAR JUGADOR, VERIF JUGADOR, PAGUE X CRC | Acercar la tarjeta del jugador indicado |
| VERIFICANDO... | Tarjeta leída correctamente |
| ID INCORRECTO | La tarjeta no corresponde al jugador. Se solicita de nuevo |
| TIEMPO AGOTADO | Pasaron 7 segundos sin leer tarjeta. Se solicita de nuevo |

- Solución de problemas

| Problema | Solución |
| --- | --- |
| El servidor se cierra al iniciar y pide revisar el Arduino | Verificar el cable USB, que el puerto en NormalPort sea el correcto y que el Monitor Serie esté cerrado |
| El juego no pide tarjeta o usa un lector simulado | Confirmar que ArduinoVirtual cuente con el valor false |
| La página muestra "Conexión perdida" | Reiniciar: cerrar ambas ventanas y abrir de nuevo primero el Servidor y luego el Cliente |
| La tarjeta no se lee | Acercarla al lector (unos centímetros) y mantenerla quieta. Revisar las conexiones del RC522 |
| "Ese jugador ya existe" al registrar | Se usó una tarjeta que ya está registrada. Usar otra |
| La LCD no muestra texto | Revisar conexiones I2C (pines 20 y 21) y ajustar el contraste del módulo |

- Registro de partidas

Cada partida guarda sus transacciones en un archivo de texto en la carpeta Server/Registros/, con el nombre Partida_fecha_hora.txt.